SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář,

Budějovická 58, 381 01Český Krumlov

Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671

E-mail : rampas@spstudio.cz

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA VELEŠÍN

ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST

Datum : 01/2008

Číslo zakázky: SP 2004/67

Projektant :

Ing.arch. Jiří Rampas, ČKA 02603

Základní údaje :

Název akce :					Územní plán města Velešín - odůvodnění

Objednatel :					Město Velešín, se sídlem :

Náměstí J.V. Kamarýta 76

382 32 Velešín

Zodpovědný zástupce :

Mgr. Josef Klíma, starosta města

Zhotovitel :					SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář,

se sídlem :

Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov

Zodpovědný zástupce :

Ing. Pavel Pecha, jednatel společnosti

Osoba oprávněná zastupovat a jednat:

Ing. arch. Jiří Rampas

IČ : 48207977, DIČ : CZ 48207977

Zápis do OR 14.5.1993 KS Č. Budějovice

oddíl   C, vl. 2831

Projektant :					Ing. arch. Jiří Rampas, ČKA 	02603

Zásobování el. energií :			František Kysela

Zásobování teplem a plynem :		Václav Čutka

Vodní hospodářství :				Ing. Karel Severa

ZPF a PUPFL :				Jan Mrkvička

CAD :						Zdenka Kovačová

Jana Marková

Obsah odůvodnění územního plánu města Velešín

1/ TEXTOVÁ ČÁST

a/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

b/  Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu

c/  Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

d/ Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a o stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

e/  Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

2/ GRAFICKÁ ČÁST

Výkres číslo :

01  Koordinační výkres 					1:5000

02  Širší vztahy						1:50000

03  Zábor ZPF a PUPFL					1:5000

a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem

Návrh územního plánu města Velešín není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, řešené území je součástí rozvojové oblasti OB 10 České Budějovice a rozvojové osy OS 4 Praha – České Budějovice – hranice ČR (Linz), multimodálního koridoru M 1 a jeho součástí – koridoru konvenční železniční dopravy C – E 551 b, koridoru dálnice D 3 a rychlostní silnice R 3.

Správní území města Velešín je součástí ÚP VÚC Českokrumlovsko I, se kterým je návrh územního plánu města Velešín v souladu.

b) Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu

Návrh zadání územního plánu byl projednán v souladu s § 20 zákona č. 50/1976 Sb., bylo vydáno kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování – KÚ Jihočeského kraje, zadání schválilo zastupitelstvo města Velešín dne 31. 10. 2005 usnesením číslo 11/27.

Na základě schváleného zadání byl vypracován koncept územního plánu (ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb.). Koncept neobsahoval  varianty a nevyžadoval posouzení vlivů na životní prostředí, byl projednán dle § 21 zákona č. 50/1976 Sb., bylo dohodnuto a schváleno souborné stanovisko.

Vyjádření nadřízeného orgánu územního plánování bylo vydáno 12. 10. 2006, dne 17. 10. 2006 bylo souborné stanovisko schváleno zastupitelstvem města Velešín.

Požadavky stanovené v zadání a v souborném stanovisku jsou v návrhu územního plánu respektovány.

c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Návrh územního plánu města Velešín stanovuje zásady věcné a časové koordinace využití území a vytváří předpoklady pro jeho komplexní využití, zejména se zřetelem na ochranu krajinných hodnot území.

Závazně je vymezeno množství nových ploch pro obytnou zástavbu v plochách popsaných jako plochy bydlení nebo plochy smíšené obytné – území malých sídel a území jádrové.

To přispívá k posílení obytné funkce jakožto hlavní sídlotvorné složky, k omezení vylidňování sídel v řešeném území a tím i k zabránění sociální dezintegraci území.

Koridor pro vedení rychlostní silnice R – 3 je vymezen jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury nadregionálního významu. Zároveň je do návrhu zakotven koridor tzv. „optimalizované Kaplické varianty“ IV. TŽK.

Tím je vytvořen předpoklad naplnění potřeb vyplývajících z širších dopravních vazeb. Zároveň je však vymezena i ucelená koncepce technické infrastruktury a lokální systém dopravní infrastruktury – silniční dopravy, což je podmínkou naplnění rozvojových tendencí dle územního plánu při současné ochraně environmentálních hodnot území a celkové pohody prostředí.

Vyváženě vzhledem k rozsahu navrhovaných ploch bydlení územní plán vymezuje i nové plochy občanského vybavení a plochy výroby a skladování. Cílem je polyfunkční uspořádání území města a formulování vhodných ploch, znamenající možnost růstu ekonomického potenciálu města a nabídky pracovních příležitostí.

Požadavek na zachování krajinných hodnot  území, historického odkazu a měřítka sídelní struktury je základem koncepce rozvoje města.

Územní plán města Velešín přebírá a závazně vymezuje prvky ÚSES, které v maximální míře i respektuje. Zastavitelné plochy jsou situovány do existujících jednotek osídlení, je využíváno ploch navazujících na zastavěné území a vnitřní rezervy sídel.

To zabraňuje nevhodnému rozlévání zástavby do volné krajiny a změně tvářnosti krajiny ve smyslu nadměrné urbanizace.

Jsou respektovány nemovité kulturní památky, NKP Koněspřežná železnice České Budějovice – Linz, na administrativní obec je pohlíženo jako na území s archeologickými nálezy.V řešeném území jsou evidovány nemovité kulturní památky :

Velešín

Zbytky hradu						1460

Zbytky paláce					1460/1

Zbytky hradní kaple				1460/2

Zbytky věže					1460/3

Valy a příkopy				1460/4

Zbytky kamenné věže					1461

Zbytky věže					1461/1

Zbytky příkopu				1461/2

Č.p. 79 radnice					1462

Č.p. 12 dům U Varhaníků				1463

Č.p. 20 dům U Kantůrků				1464

Kostel Sv. Václava se hřbitovem			1466

Kostel						1466/1

Hřbitov					1466/2

Ohradní zeď s branou				1466/3

Bývalý kostel Sv. Filipa a Jakuba			1467

Sloup p. Marie					1468

Boží muka směr Český Krumlov			1469

Boží muka u Hamerníků				1470 (5858)

Zbytky koňské dráhy					1472

Viadukt u silnice do Č. Budějovic		1472/1

Viadukt u žel. zastávky Velešín		1472/2

Násep za stan. Velešín			1472/3

Násep u silnice do Č. Budějovic		1472/4

Zářez za stan. Velešín				1472/5

Zářez směr Holkov				1472/6

Kamenná Boží muka při silnici na

Svatý Jan, sem přemístěno 1987			5858

Holkov

Č.p. 8 a 20 přepřažní stanice				1471

Obytná část čp. 8				1471/1

Zastřešený dvůr				1471/2

Stáje						1471/3

Stodola					1471/4

Sýpka						1471/5

Obytná část čp. 20				1471/6

Konírny					1471/7

Č.p. 14 Chalupa					1474

Obytná část					1474/1

Brána						1474/2

Obytná část 					1474/3

Stodola					1474/4

Socha Sv. Jana Nepomuckého			1475

Chodeč

Kaplička se sochou sv.Jana Nepomuckého   	1476.

Archeologická naleziště dle Státního archeologického seznamu:

32-24-02/10 Velešín – relikty koněspřežné dráhy

32-24-02/11 Holkov – budovy přepřažní stanice koněspřežky

32-24-02/12 Holkov – relikty koněspřežné dráhy

32-24-02/2 Holkov

32-24-02/4 Skřidla

32-24-02/9 Velešín – intravilán

32-24-03/1 Velešín – pole u Strahovského hradiště

32-24-03/2 Trať „Strahov“, „Na Knížepoli“, „Na Šancích“

32-24-03/3 Velešín „Kamenná věž“

32-24-07/13 Zvíkov – relikty koněspřežné dráhy

32-24-07/3 Chodeč

32-24-07/4 Bor.

Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. Jelikož je návrh územního plánu zpracován na základě zadání, konceptu a souborného stanoviska, vypracovaného, projednaného a schváleného dle zákona č. 50/ 1976 Sb., bylo nutno v dokumentaci zohlednit kontinuitu řešení.

S ohledem na specifické podmínky a charakter řešeného území jsou plochy s rozdílným způsobem využití dále podrobněji členěny, aby bylo možno důsledně uplatnit urbanistickou koncepci územního plánu, včetně ochrany a tvorby krajiny a vymezení systému sídelní zeleně.

d)  Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a o stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu na  udržitelný rozvoj území nebylo projektantem prováděno, dle § 53, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. jde o činnost pořizovatele. Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL

1.  Metodika zpracování

1. 1. Ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování ÚP města Velešín  je zpracována dle metodiky v souladu se zákonem čís. 334 / 1992 Sb. ze dne 15. 5. 1992 o ochraně zemědělského půdního fondu  a s vyhláškou čís. 13 / 1994 Sb. ze dne 21. 1. 1994, upravující podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu  (dále jenom ZPF).

1. 2. Jako podkladů pro zjištění údajů pro vyhodnocení důsledků na ZPF bylo použito:

- kopie mapy 1:5000 Pozemkového úřadu Český Krumlov s vyznačenými hranicemi bonitovaných půdně  ekonomických jednotek ( dále jenom BPEJ ).

- kopie mapy 1:2000 - souvislé zobrazení pozemkové mapy.

- kopie mapy 1:10 000 se zákresem meliorovaných ploch

2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků na ZPF.

2. 1. Řešené území ÚPO města Velešín se dotýká následujících BPEJ včetně zařazení do stupňů ochrany:

7 . 29 . 01      	I

7 . 29 . 11	I

7 . 32 . 01	II

7 . 32 . 04	III

7 . 32 . 11	II

7 . 32 . 14	IV

7 . 32 . 44	V

7 . 32 . 54	V

7 . 37 . 16	V

7 . 47 . 02  	III

7 . 50 . 01	III

7 . 50 . 11	III

7 . 50 . 51

7 . 52 . 01	III

7 . 52 . 11	IV

7 . 53 . 01	IV

7 . 64 . 41

7 . 68 . 11        V

7 . 75 . 41	V

8 . 75 . 41	V

Příklad kódu BPEJ

……………………...	klimatický region

…………………	hlavní půdní jednotka

…………....	číselná kombinace skeletovitosti a expozice půdy

9 . 40 . 68

Klimatický region

Kód regionu						7

Symbol regionu					MT 4

Charakteristika regionu				Mírně teplý, vlhký

Pravděpodobnost suchých

vegetačních období					5 - 15

Vláhová jistota					10

Průměr ročních teplot v °C				6 - 7

Průměrný roční úhrn srážek v mm			650 - 750

Souhrn teplot						2.200 - 2.400

Kód regionu						8

Symbol regionu					MCH

Charakteristika regionu				Mírně chladný, vlhký

Pravděpodobnost suchých

vegetačních období					0 - 5

Vláhová jistota					10

Průměr ročních teplot v C0				5 - 6

Průměrný roční úhrn srážek v mm			700 - 800

Souhrn teplot						2.000 - 2.200

Souhrn teplot						pod 2.000

Hlavní půdní jednotky

HPJ 29

hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejnaté formy převážně na rulách, žulách, svorech a na výlevných kyselých horninách; středně těžké až lehčí, mírně štěrkovité, většinou s dobrými vláhovými poměry

HPJ 32

hnědé půdy, hnědé půdy kyselé na žulách, rulách, svorech a jiných podobných horninách a výlevných kyselých horninách; většinou slabě až středně štěrkovité, s vyšším obsahem hrubšího písku, značně vodopropustné, vláhové poměry jsou velmi závislé na vodních srážkách

HPJ 37

mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 30 cm silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy ( kromě vlhkých oblastí

HPJ 47

oglejené na svahových hlínách; středně těžké až středně skeletovité nebo slabě kamenité, náchylné k dočasnému zamokření

HPJ 50

hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně na žulách, rulách  s výjimkou břidlic, lupků, sioltovců a usazenin karpatského flyše); zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené.

HPJ 52

oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limického terciéru; lehčí středně těžké, bez štěrku nebo slabě štěrkovité, náchylné k dočasnému zamokření

HPJ 53

oglejené půdy a hnědé půdy oglejené na usazeninách limického terciéru; středně těžké, s těžkou spodinou, obvykle bez štěrku, málo propustné, dočasně zamokřené

HPJ 54

oglejené půdy a hnědé půdy, oglejené na různých jílech včetně slinitých, na jílech limického terciéru; těžké až velmi těžké, bez štěrku, s velmi nízkou propustností a špatnými fyzikálními vlastnostmi, obvykle dočasně zamokřené

HPJ 68

glejové půdy zrašeliněné a glejové půdy úzkých údolí včetně svahů, obvykle lemující malé vodní toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze jako louky

HPJ 75

různé hydromorfní a semihydroforní půdy v hlubších údolích v mapově nevymezitelném střídání, většinou středně těžké, slabě až středně štěrkovité, a s různými vláhovými poměry, ale vždy se zamokřenými místy - vhodné jen pro louky

Kombinační číslo

01 	-  sklonitost 0 - 10  úplná rovina, bez projevu plošné eroze

- expozice rovina 0 - 10  všesměrná

- půda bezskeletová až slabě skeletová

- půda středně hluboká až hluboká 30 - 60 cm

02	- sklonitost 0 - 10  úplná rovina, bez projevu plošné eroze

- sklonitost  1 - 30 rovina, s možností plošné vodní eroze

- rovina 0 - 10  expozice   všesměrná

- půda slabě skeletovitá

- půda hluboká 60 cm

04	- sklonitost  0 - 10  úplná rovina, bez projevu plošné vodní eroze

- sklonitost  1 - 30 rovina, s možností plošné vodní eroze

- rovina 0 - 10 expozice  všesměrná

- půda středně skeletovitá

- půda středně hluboká  až hluboká  30 - 60 cm

11	- sklonitost  3 - 70  mírný svah

- expozice rovina 0 - 10  všesměrná

- půda bezskeletová až slabě skeletovitá

- půda středně hluboká až hluboká 30 - 60 cm

14	- sklonitost  3 - 70  mírný svah

- rovina 0 - 10  expozice všesměrná

- půda středně skeletovitá

- půda středně hluboká  až hluboká  30 - 60 cm

16	- sklonitost 3 - 70  mírný svah

-  rovina 0 - 10  expozice  všesměrná

- půda středně skeletovitá

- půda mělká 30 cm

41	-  sklonitost  7 - 120  střední svah

- expozice jih ( JZ - JV )

- půda bezskeletová až slabě skeletovitá

- půda středně hluboká až hluboká 30 - 60 cm

44	- sklonitost  7 - 120  střední svah

- expozice jih ( JZ - JV )

- půda středně skeletovitá

- půda středně hluboká  až hluboká  30 - 60 cm

54	- sklonitost  7 - 120  střední svah

- expozice sever ( SV - SZ )

- půda středně skeletovitá

- půda středně hluboká až hluboká 30 - 60 cm

2.2. Vyhodnocení záboru ZPF

ÚP města Velešín  řeší využití ploch s rozdílným způsobem využití v rozsahu všech katastrálních území, která zahrnuje administrativní obec.Vliv záboru na ZPF je zpracován v tabulkách.

| číslo lokality | Navrhované funkční využití | Výměra lokality v ha | Výměra zemědělské půdy v lokalitě podle kultury |  |  |  | výměra OSTPL | bpej | třída och rany zpf | výměra dle bpej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Druh pozemku | celkem | v Zú | Mimo zú |  |  |  |  |

LOKAlITA VELEŠÍN

| A 1 | Dopravní infrastruktura | 0 , 40 | Ost. pl. | 0 | 0 | 0 | 0 , 40 |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 2 | Občanské vybavení – tělovýchova a sport | 0 , 60 | TTP TTP | 0 , 20 0 , 40 | 0 0 | 0 , 20 0 , 40 | 0 0 | 7 . 29 . 11 7 . 68 . 11 | V I | 0 , 20 0 . 40 |
| A 3 | Občanské vybavení | 0 . 24 | TTP TTP | 0 , 17 0 , 07 | 0 0 | 0 . 17 0 , 07 | 0 0 | 7 . 29 . 11 7 . 68 . 11 | I V | 0 , 24 0 . 07 |
| A 4 | Bydlení | 0 , 13 | TTP | 0 ,13 | 0 , 13 | 0 | 0 | 7 . 68 . 11 | V | 0 , 13 |
| A 5 | Bydlení | 0 , 24 | Ost. Pl. | 0 | 0 | 0 | 0 , 24 |  |  |  |
| A 6 | Bydlení | 1 , 03 | TTP | 1,03 | 0 | 1,03 | 0 | 7 . 21 . 11 | V | 1,03 |
| B 1 | Bydlení | 0 , 52 | TTP | 0 , 52 | 0 , 20 | 0 , 32 | 0 | 7 . 47 . 02 | iii | 0 , 52 |
| B 2 | Bydlení | 0 , 27 | TTP | 0 , 27 | 0 , 14 | 0 , 13 | 0 | 7 . 47 . 02 | III | 0 , 27 |
| B 3 | Bydlení | 0 , 11 | TTP | 0 , 11 | 0 , 11 | 0 | 0 | 7 . 53 . 03 | III | 0 , 11 |
| C 1 | Smíšené | 0 , 16 | TTP | 0 , 16 | 0 , 16 | 0 | 0 | 7 . 32 . 04 | III | 0 , 16 |
| C 2 | Smíšené | 0 , 22 | TTP TTP | 0 , 01 0 , 21 | 0 , 01 0 , 21 | 0 0 | 0 0 | 7 . 32 . 04 7. 32 . 14 | III IV | 0 , 01 0 . 21 |
| D 1 | Občanské vybavení, bydlení | 0 , 87 | Ost. pl. | 0 | 0 | 0 | 0 , 87 |  |  | 0 |
| D 2 | Občanské vybavení | 0 , 36 | TTP | 0 , 36 | 0 , 36 | 0 | 0 | 7 . 32 . 14 | IV | 0 , 36 |
| D 3 | Bydleni | 0 , 27 | TTP | 0 , 27 | 0 , 27 | 0 | 0 | 7 . 32 . 14 | IV | 0 , 27 |
| E 1 | Smíšené | 1 , 41 | TTP TTP | 0 , 72 0, 69 | 0 , 72 0 , 69 | 0 0 | 0 | 7 . 32 . 14 7 . 47 . 02 | IV III | 0 , 72 0 , 69 |
| E 2 | Bydlení | 0 , 50 | TTP | 0 , 50 | 0 , 50 |  | 0 | 0 . 32 . 44 | V | 0 , 50 |
| E 3 | Bydlení | 0 , 51 | TTP | 0 , 43 0 , 08 | 0 , 43 0 , 08 | 0 0 | 0 0 | 7 . 32 . 44 7 , 50 . 01 | V III | 0 , 43 0 , 08 |
| F 1 | Dopravní infrastruktura | 0 , 20 | O | 0 | 0 | 0 | 0 , 20 |  |  |  |
| F 2 | Bydlení | 0 , 13 | TTP | 0 , 13 | 0 , 13 | 0 | 0 | 7 . 50 . 01 | III | 0 , 13 |
| Mezisoučet |  | 8 , 07 |  | 5 , 43 | 4 , 14 | 2 , 32 | 1 , 71 |  |  | 6 , 46 |

Legenda:		TTP	trvalé travní porosty		O	orná půda		OST PL		ostatní plochy – neplodná půda

ZÚ	 zastavěné území

| číslo lokality | Navrhované funkční využití | Výměra lokality v ha | Výměra zemědělské půdy v lokalitě podle kultury |  |  |  | výměra OSTPL | bpej | třída och rany zpf | výměra dle bpej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Druh pozemku | celkem | v Zú | Mimo zú |  |  |  |  |

LOKAlITA VELEŠÍN – POKRAčOVáNí

| Mezisoučet |  | 8 , 07 |  | 5 , 43 | 4 , 14 | 2 , 32 | 1 , 71 |  |  | 6 , 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G 1 | Bydlení | 12 , 89 | O | 6 , 95 5 , 94 | 0 0 | 6 , 95 5 , 94 | 0 | 7 . 32 . 54 7 . 32 . 14 | V IV | 6 , 95 5 , 94 |
| G 2 | Bydlení | 4 , 46 | O O TTP | 2 , 40 1 , 10 0 , 96 | 0 0 0 | 2 , 40 1 , 10 0 , 96 | 0 | 7 . 23 . 14 7 . 50 . 01 7 . 50 . 01 | IV V V | 2 , 40 1 , 10 0 , 96 |
| G3 | Bydlení | 5 , 53 | O | 5 , 53 | 0 | 5 , 53 | 0 | 7 . 50 . 01 | V | 5 , 53 |
| G 4 | Bydlení | 0 , 30 | TTP | 0 , 08 0 , 22 | 0 0 | 0 , 08 0 , 22 | 0 | 7 . 32 . 14 7 . 50 . 01 | IV III | 0 , 08 0 , 22 |
| G 5 | Bydlení | 0 , 15 | TTP | 0 , 15 | 0 , 15 | 0 | 0 | 7 . 32 . 14 | IV | 0 , 15 |
| H 1 | Výroba, skladování, služby, občanské vybavení | 8 , 64 | O | 8 , 56 0 , 03 0 , 05 | 0 0 0 | 8 , 56 0 , 03 0 , 05 | 0 | 7 . 32 . 04 7 . 32 . 14 7 . 50 . 01 | V IV III | 8 , 56 0 , 03 0 , 05 |
| H 2 | Výroba, skladování, služby, občanské vybavení | 4 , 50 | O | 4 , 50 | 0 | 4 , 50 | 0 | 7 . 32 . 14 | IV | 4 , 50 |
| H 3 | Výroba, skladování, služby | 7 , 50 | O | 7 , 50 | 0 | 7 , 50 | 0 | 7 . 32 . 14 | IV | 7 , 50 |
| H 4 | Výroba, skladování, služby | 4 , 80 | O | 4 , 80 | 0 | 4 , 80 | 0 | 7 . 32 . 14 | IV | 4 , 80 |
| H 5 | Výroba, skladování, služby | 6 , 20 | TTP TTP | 3 . 26 2 , 94 | 0 0 | 3 , 26 2 , 94 | 0 | 7 . 50 . 01 7 . 20 . 01 | III I | 3 , 26 2 , 94 |
| I 1 | Občanské vybavení – tělovýchova a sport | 7 , 14 | TTP | 7 , 14 | 0 | 7 , 14 | 0 | 7 . 50 . 01 | III | 4 , 89 |
| lokalita VELEŠÍN CELKEM |  | 70 , 28 | - | 68 , 58 | 4 , 29 | 64 , 28 | 1 , 71 | - | - | 68 , 57 |

Legenda:		TTP	trvalé travní porosty		O	orná půda		OST PL		ostatní plochy – neplodná půda

ZÚ	zastavěné území

| číslo lokality | Navrhované funkční využití | Výměra lokality v ha | Výměra zemědělské půdy v lokalitě podle kultury |  |  |  | výměra OSTPL | bpej | třída och rany zpf | výměra dle bpej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Druh pozemku | celkem | v Zú | Mimo zú |  |  |  |  |

LOKAlITA VELEŠÍN NÁDRAŽÍ

| A 1 | Občanské vybavení | 0 , 68 | TTP TTP | 0 , 50 0 , 18 | 0 0 | 0 , 50 0 , 18 | 0 0 | 7 . 32 . 04 7 . 32 . 14 | III IV | 0 , 50 0 , 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a 2 | Bydlení | 0 , 70 | TTP TTP | 0 , 46 0 , 24 | 0 0 | 0 , 46 0 , 24 | 0 0 | 7 . 32 . 04 7 . 32 . 14 | III IV | 0 , 46 0 , 24 |
| A 3 | Bydlení | 0 , 55 | TTP | 0 , 55 | 0 | 0 , 55 | 0 | 7 . 32 . 04 | III | 0 , 55 |
| A 4 | Bydlení | 0 , 23 | TTP | 0 , 23 | 0 | 0 , 23 | 0 | 7 . 32 . 04 | III | 0 , 23 |
| B 1 | Bydlení | 6 , 05 | O O O TTP TTP TTP | 0 , 20 1 , 00 4 , 13 0 , 56 0 , 04 0 , 12 | 0 0 0 0 0 0 | 0 , 20 1 , 00 4 , 13 0 , 56 0 , 04 0 , 12 | 0 | 7 . 29 . 01 7 . 32 . 04 7 . 32 . 14 7 . 32 . 14 7 . 29 . 01 7 . 32 . 04 | I III IV IV I III | 0 , 20 1 , 00 4 , 13 0 , 56 0 , 04 0 , 12 |
| C 1 | Technická infrastruktura | 0 , 50 | TTP TTP | 0 , 35 0 , 15 | 0 0 | 0 , 35 0 , 15 | 0 | 7 . 32 . 14 7 . 75 . 41 | V V | 0 , 35 0 , 15 |
| C 2 | Výroba, skladování, služby | 0 , 94 | TTP | 0 , 94 | 0 | 0 , 94 | 0 | 7 . 75 . 41 | V | 0 , 94 |
| lokalita Velešín nádraží celkem |  | 9 , 65 |  | 9 , 65 | 0 | 9 , 65 | 0 |  |  | 9 , 65 |

LOKAlITA Chodeč

| A 1 | Bydlení | 0 , 35 | TTP | 0 , 35 | 0 | 0 , 35 | 0 | 7 . 32 . 14 | IV | 0 , 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 1 | Bydlení | 0 , 35 | TTP | 0 , 35 | 0 , 35 | 0 | 0 | 7 , 32 , 14 | IV | 0 , 35 |
| C 1 | Bydlení | 0 , 25 | TTP | 0 , 25 | 0 , 25 | 0 | 0 | 7 . 32 . 14 | IV | 0 , 25 |
| D 1 | Bydlení | 0 , 64 | TTP | 0 , 64 | 0 , 64 | 0, 64 | 0 | 7 . 33 . 14 | IV | 0 , 64 |
| lokalita chodeč CELKEM |  | 1 , 59 |  | 1 , 59 | 1 , 24 | 0 , 99 | 0 | - | - | 1 , 59 |

Legenda:		TTP	trvalé travní porosty		O	orná půda		OST PL		ostatní plochy – neplodná půda

ZÚ	 zastavěné území

| číslo lokality | Navrhované funkční využití | Výměra lokality v ha | Výměra zemědělské půdy v lokalitě podle kultury |  |  |  | výměra OSTPL | bpej | třída och rany zpf | výměra dle bpej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Druh pozemku | celkem | v Zú | Mimo zú |  |  |  |  |

LOKALITA BOR

| A 1 | Bydlení | 0 , 30 | O | 0 , 30 | 0 | 0 , 30 | 0 | 7 . 32 . 04 | III | 0 , 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lokalita bor CELKEM |  | 0 , 30 | O | 0 , 30 | 0 | 0 , 30 | 0 | 7 . 32 . 41 | IV | 0 , 30 |

LOKALITA skŘidla

| A 1 | Bydlení | 0, 60 | TTP | 0 , 60 | 0 | 0 , 60 | 0 | 7 . 53 . 01 | IV | 0 , 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 1 | Bydlení | 1 , 28 | O | 1 , 28 | 0 | 1 , 28 | 0 | 7 , 53 , 01 | IV | 1 , 28 |
| C 1 | Technická infrastruktura | 0 , 24 | TTP | 0 , 24 | 0 | 0 , 24 | 0 | 7 , 53 , 01 | IV | 0 , 24 |
| D 1 | Občanské vybavení | 1 , 05 | TTP | 1 , 05 | 0 | 1 , 05 | 0 | 7 . 53 . 01 | IV | 1 , 05 |
| E 1 | Technická infrastruktura | 1 , 70 | TTP | 1 , 70 | 0 | 1 , 70 | 0 | 7 . 53 . 01 | IV | 1 , 70 |
| lokalita SKŘIDLA CELKEM |  | 4 , 87 |  | 4 , 87 | 0 | 4 , 87 | 0 | - | - | 4 , 87 |

Legenda:		TTP	trvalé travní porosty		O	orná půda		OST PL		ostatní plochy – neplodná půda

ZÚ	 zastavěné území

| číslo lokality | Navrhované funkční využití | Výměra lokality v ha | Výměra zemědělské půdy v lokalitě podle kultury |  |  |  | výměra OSTPL | bpej | třída och rany zpf | výměra dle bpej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Druh pozemku | celkem | v Zú | Mimo zú |  |  |  |  |

LOKALITA vESELKA

| B 1 | Technická infrastruktura | 0 , 42 | O | 0 , 42 | 0 | 0 , 42 | 0 | 7 . 29 . 01 | I | 0 , 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 1 | Výroba, skladování, služby | 0 , 90 | O | 0 , 90 | 0 | 0 , 90 | 0 | 7 . 32 . 14 | IV | 0 , 90 |
| D 1 | Bydlení | 0 , 30 | O | 0 , 30 | 0 | 0 , 30 | 0 | 7 . 29 . 14 | I | 0 , 30 |
| LOKALITY | VESELKA CELKEM | 1 , 62 | - | 1 , 62 | 0 | 1 , 62 | 0 | - | - | 1 , 62 |

LOKALITA holkov

| A 1 | Bydlení | 0 , 64 | TTP O O | 0 , 09 0 , 30 0 , 25 | 0 0 0 | 0 , 09 0 , 30 0 , 25 | 0 0 0 | 7 . 68 . 11 7 . 29 . 01 7 . 52 . 01 | V I III | 0 , 09 0 , 30 0 , 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B 1 | Bydlení | 0 , 72 | TT/ | 0 , 72 | 0 , 72 | 0 | 0 | 7 . 68 . 11 | V | 0 , 72 |
| lokalita holkov celkem |  | 1 , 36 | - | 1 , 36 | 0 , 72 | 0 , 64 | 0 | - | - | 1 , 36 |

Legenda:		TTP	trvalé travní porosty		O	orná půda		OST PL		ostatní plochy – neplodná půda

ZÚ	zastavěné území

| REKAPITULACE | LOKALITY | Výměra lokality v ha | Výměra zemědělské půdy v lokalitě podle kultury |  |  |  | výměra OSTPL | bpej | třída och rany zpf | výměra dle bpEj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Druh pozemku | celkem | v Zú | Mimo zú |  |  |  |  |

| VELEŠÍN | 70 , 28 | - | 68 , 57 | 4 , 29 | 64 , 28 | 1 , 71 | - | - | 68 , 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VELEŠÍN NÁDRAŽÍ | 9 , 65 | - | 9 , 65 | 0 | 9 , 65 | 0 |  |  | 9 , 65 |
| cHODEČ | 1 , 59 | - | 1 , 59 | 1 , 24 | 0 . 35 | 0 |  |  | 1 , 59 |
| bOR | 0 , 30 | - | 0 , 30 | 0 | 0 , 30 | 0 | - | - | 0 , 30 |
| SKŘIDLA | 4 , 87 | - | 4 , 87 | 0 | 4 , 87 | 0 | - | - | 4 , 87 |
| vESELKA | 1 , 62 | - | 1 , 62 |  | 1 , 62 | 0 |  |  | 1 , 62 |
| HOLKOV | 1 , 36 | - | 1 , 36 | 0 , 72 | 0 , 64 | 0 | - | - | 1 , 36 |
| ÚP VELEŠÍN CELKEM | 89 , 67 |  | 87 , 96 | 6, 25 | 81 , 71 | 1 , 71 |  |  | 87 , 96 |

Legenda:		TTP	trvalé travní porosty		O	orná půda		OST PL		ostatní plochy – neplodná půda

ZÚ	 zastavěné území

ÚP města Velešín navrhuje pro novou zástavbu celkový zábor 89, 67 ha pozemků, z toho 87, 96 ha pozemků zemědělských, to je slovy osmdesátsedm hektarů a devadesátšest arů zemědělské půdy.

ÚP města Velešín navrhuje zábor pro zástavbu celkově 89,44 ha pozemků, z toho 87, 73 ha pozemků zemědělských.

Ve správním území obce řešeném ÚP Velešín se nachází všech pět tříd ochrany zemědělského půdního fondu. Řešení ÚP Velešín s využitím ploch stanovených do I. a II. třídy ochrany ZPF počítá pouze v  8 případech (I. třída) a 3 případech ( II. třída). Ve 45 případech je užito ploch třídy doporučených dle metodického pokynu čj. OOLP / 1067 / 96 ze dne 12. 6. 1996.

Zábor pro liniovou stavbu rychlostní komunikace R3 není vyhodnocován, jelikož je součástí nadřazené ÚPD.

Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných, nebo jen mírně sklonitých, které lze odejmout ze zemědělského půdního fondu jen výjimečně a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu.

Do II.  třídy ochrany zemědělské půdy  jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmínečně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné.

Do III. třídy ochrany zemědělské půdy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro event. výstavbu.

Do IV.  třídy ochrany zemědělské půdy jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

Do V.  třídy ochrany zemědělské půdy  jsou zahrnuty zbývající bonitované jednotky  ( BPEJ ), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až  kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a  dalších zájmů ochrany životního prostředí.

Jednotlivé lokality – jejich umístění, přístup k nim, funkční využití, kapacita a napojení na inženýrské sítě jsou vypsány v textové části.

Ve všech výkresech ÚPO Velešín jsou vyznačeny hranice zastavěného území obce. Zastavitelné plochy včetně záborů ZPF jsou graficky znázorněny ve výkresu č. 03, včetně  označení jednotlivých druhů využití ploch zemědělské půdy.

Součástí výkresu záboru ZPF je zákres hranic jednotlivých BPEJ včetně jejich tříd ochrany.  Třídy jsou zakroužkovány u každé BPEJ v grafické části odůvodnění ÚP Velešín .

2 . 3.

Dle mapových podkladů a informací Zemědělské vodohospodářské správy - územního pracoviště České Budějovice jsou do mapových podkladů 1 : 5 000 zakresleny pozemky kde byly uskutečněny investice ke zlepšení její úrodnosti (meliorace). Výstavba na těchto plochách bude navržena tak, aby nedošlo k porušení meliorační investice a ke změně odtokových poměrů na meliorovaných plochách.

2 . 4.

Objekty zemědělské prvovýroby se v řešeném území nenacházejí.

2. 5.

Plochy  záborů ZPF jsou vyznačeny v mapové příloze - s hranicí stávajícího zastavěného území obce a s vymezením rozvojových ploch v řešeném území.

2 . 6.

Dle přílohy metodického pokynu ze dne 12. 6. 1996 čj. OOLP / 1067 / 96  jsou navrhované plochy ve větší míře zařazené v této třídě ochrany půdami s nízkou produkční schopností. Jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití, což ÚP města Velešín  bez zásahu do hodnotnějších zemědělských půd splňuje.

Plochy ZPF zařazené ve třídě ochrany I a II. jsou navrženy v nezbytné míře, a to tak, aby svým záborem nerušily ucelené zemědělské plochy a nenarušovaly jejich využití.

S návrhem lze na základě zhodnocení podmínek ochrany zemědělského půdního fondu souhlasit.

3. Posouzení ÚP města Velešín  z hlediska lesního půdního fondu

Zpracovatel navrhl v ÚPO města Velešín - v souladu s odst. 1 § 14 zákona číslo 289 / 95 Sb. - lesní zákon - taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější.

Navržené lokality nezasahují do pásma 50 m od kraje lesa., nezasahují ani do komunikací, které zajišťují přístup do lesních pozemků.

Při případném umístění konkrétní stavby ve vzdálenosti 50 m od kraje lesa rozhodne příslušný orgán v rámci správních řízení.

Územní plán města Velešín respektuje ustanovení § 14 zákona číslo 289 / 95 Sb. lesní zákon. Navrženou dostavbou v souladu s tímto územním plánem nedojde tudíž k narušení funkcí lesa v řešeném území.